MSX-TIMER

仕様書

目次

1. 概要	3

2. I/Oポート	4

2.1. レジスタの読み書き	4

2.2. 割り込み要因のチェック	5

2.3. カウンターの読みだし	6

3. レジスタ	6

3.1. モードレジスタ	7

3.2. カウントレジスタ	9

3.3. コントロールレジスタ	10

4. 詳細な動作説明	11

1. 概要

本書は、MSX-TIMERの仕様書である。制御方法、動作タイミングを規定するものである。

MSX-TIMER には、大まかに下記の機能がある。

(1) One shot timer

(2) Repeat timer

(3) Free run counter

(4) 割り込み

(5) 精度指定

(6) 4つのTimer

各機能付いて、次章以降で詳細に説明する。

MSX-TIMER は、Y8960 Cartridge、MSX2++以降の本体に搭載される。

基本的に、インクリメントカウンターによるシンプルなTimer回路である。

2. I/Oポート

I/Oポートは、4ポート占有する。下記に表 1 I/Oポート一覧を示す。

表 1 I/Oポート一覧

| ポート番号 | 機能 |
| --- | --- |
| B0h | レジスタ番号を指定する。 |
| B1h | B0h で指定したレジスタを読み書きする。 |
| B2h | 現在発生中の割り込みフラグの読み出しとクリア。 |
| B3h | カウンターの読みだし。 |

2.1. レジスタの読み書き

レジスタへの書き込みは、下記のように B0h に書き込みたいレジスタ番号を書き込み後、B1h にそのレジスタへ書き込みたい値を書き込む。

DI LD A, register_number OUT (0B0h), A LD A, value OUT (0B1h), A EI

レジスタの読みだしは、下記のように B0h に読みだしたいレジスタ番号を書き込み後、B1h を読みだす。

DI LD A, register_number OUT (0B0h), A IN A, (0B1h) EI

B0h に書いた値は、B0h を読みだすことで読むことができるため、例えば割り込み処理の中で、もとの値を読みだして保持しておき、割り込みから抜けるときにもとの値へ戻すことも出来る。

interrupt_handler: (レジスタの待避など) IN A, (0B0h) PUSH AF (割り込み内の処理) POP AF OUT (0B0h), A (レジスタの復帰など) RET

2.2. 割り込み要因のチェック

MSXは、標準的には Z80 の IM1 で動作する。割り込みが発生すると 0038h がコールされ、そこから BIOS の割り込み処理ルーチンへジャンプする。そして、真っ先にフック H.KEYI (FD9Ah) にジャンプする。通常は、H.KEYI に割り込み処理ルーチンをフックすることで、割り込みを受けるが、VDPの割り込みも、MSX-TIMERの割り込みも、全てここを通過するため、割り込み処理ルーチンは「自身が処理すべき割り込みなのか？」を判定して、そうで無い場合は速やかに戻る必要がある。

MSX-TIMER は、独立した 4つのTimerを持っているが、この４つのどの割り込みが発生したかを、I/O B2h を一回読むだけで判断する情報を得ることができる。

読みだした値(8bit) の各ビットには、 T0～T3 の名前が付けられている。

図1. B2hのビットマップ

読みだした値のうち、bit4-7 の Reserve には 0 が入っている。

bit0 が T0, bit1 が T1, bit2 が T2, bit3 が T3 に対応しており、それぞれ Timer0～Timer3 の割り込み要因フラグに対応している。つまり「T0=1 なら Timer0 の割り込みが発生している状態」を示しているのである。「TN=1 なら TimerN の割り込みが発生している状態」である。

このどれか１つでも 1 である状態の時に、CPU が割り込みを受けられる状態になると、割り込みが発生することになる。割り込みハンドラーは、EI する前に「自身が処理した Timer 割り込み」をクリアする必要がある。

クリアは、T0～T3 のクリアしたい bit に 1 を立てた値を B2h へ書き込む事により実現する。

従って、MSX-TIMER の割り込み処理を全て引き受ける割り込みハンドラであれば、B2h から読んだ値をそのまま書き込んでやればクリア出来るのである。

2.3. カウンターの読みだし

B3h の下位 2bit に対して、0～3 の値を書き込み、その後に B3h を読みだすとカウント値を読みだすことができる。

3. レジスタ

４つのTimerは、全て同じ機能を持つ。周期等を個別に指定できるため、目的に応じて４つのTimerを使い分けることができる。

１つのTimerモジュールには、表 1 レジスタ一覧 に示す2個のレジスタが存在する。

表 1 レジスタ一覧

| レジスタアドレス | 機能 |
| --- | --- |
| 0 | モードレジスタ。挙動を決めるレジスタである。 |
| 1 | カウントレジスタ。 |
| 2 | コントロールレジスタ。 |

3.1. モードレジスタ

モードレジスタ (0) のビットマップを図1 に示す。

図1. モードレジスタのビットマップ

Mode の設定値を、表 2 Modeレジスタの設定値一覧に示す。

表 2 Modeレジスタの設定値一覧

| 設定値 | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | one shot |
| 1 | repeat |

one shot (0) にすると、所定の時間が経過したらそこで止まる。

repeat (1) にすると、所定の時間が経過したら、0 に戻る。

いずれの場合も、「所定の時間」はカウントレジスタを使って指定する。

Reso の設定値を、表 3 Resoレジスタの設定値一覧に示す。

表 3 Resoレジスタの設定値一覧

| 設定値 | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | 11.92 [μs] 単位 |
| 1 | 47.68 [μs] 単位 |
| 2 | 190.71[μs] 単位 |
| 3 | 762.85[μs] 単位 |
| 4 | 3,051.41[μs] 単位 |
| 5 | 12,205.65[μs] 単位 |
| 6 | 48,822.59 [μs] 単位 |
| 7 | 195,290.37 [μs] 単位 |

クロック源は、85.90908MHz である。内部に 32bit のカウンターを持っており、0～4,294,967,295 までカウントできる。

4,294,967,295 / 85,909,080 ≒ 49.99 [sec]

最大で、49.99[sec] までカウントできる。

しかし、MSXで32bitカウンターは扱いにくいことと、1カウント ≒ 11.64 [nsec] と、分解能が高すぎるため、これを 1024分周した 11.92 [μs] （内部 32bitカウンターの下位 10bit を無視）を単位としてカウントレジスタに指定する値の分解能を指定する。

IE の設定値を、表 4 IEレジスタの設定値一覧に示す。

表 4 IEレジスタの設定値一覧

| 設定値 | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | interrupt disable |
| 1 | interrupt enable |

IEレジスタは、割り込みの発生を制御するレジスタである。

3.2. カウントレジスタ

Timerの時間を指定するレジスタがカウントレジスタである。

1カウントに対応する時間は、モードレジスタ内の Resoレジスタで指定する。

カウント値としては、0～255 を指定できる。

実際の待機時間は、(カウント値 + 1) * 単位時間 となる。

例えば、reso = 0 の場合、11.92[μs] 単位となるので、カウント値 が 0 なら、11.92[μs]後に割り込み要因が立つことになる。

3.3. コントロールレジスタ

コントロールレジスタ (2) のビットマップを図1に示す。

図1. コントロールレジスタのビットマップ

En の設定値を、表 5 Enレジスタの設定値一覧に示す。

表 5 Enレジスタの設定値一覧

| 設定値 | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | count disable |
| 1 | count enable |

count disable (0) にすると、カウンターのインクリメントが停止する。一次停止。

count enable  (1) にすると、カウンターがインクリメントする。稼働状態。

Clr は、1 を書き込むとカウンターをクリアする。読み出し時は常に 0 になる。

Reserve は、将来予約のスペースである。書き込み時には 0 を書き込むこと。読み出し時には 0 が返ってくる。

4. 詳細な動作説明

T.B.D.

更新履歴

2026/Jan/14th　v0.1　HRA!　初版